171012050578

江苏通标环保科技发展有限公司

检  测  报  告

苏通标环（水）第2019042号

共7页 第1页

检测类别  委托检测

委托单位  徐州钛白化工有限责任公司

委托单位地址  江苏省徐州市贾汪区天永路99号

二〇一九年一月二十四日

说    明

一、本报告无本公司公章无效。

二、对本报告如有疑议，请于收到报告之日起十五天内向本公司提出。

三、本报告不得涂改、增删。

四、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时有害因素的状况。

七、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制，经同意复制的复印件，应有本公司加盖检验专用章和公章确认。

八、本报告及检验机构名称未经同意，不得作为商业广告使用。

九、本检测报告一式两份，一份由检验机构存档，一份交送检验单位。

联系地址：徐州市云龙区共建路18号袁桥街坊中心9-13层

邮政编码：221009

联系电话：0516-83689027          监督电话：0516-83709188

网址：www.jstbjc.cn               E-mail：xztbzw188@126.com

| 受检单位 | 徐州钛白化工有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位地址 | 江苏省徐州市贾汪区天永路99号 |  |  |  |  |  |
| 委托单位 | 徐州钛白化工有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 委托单位 地址 | 江苏省徐州市贾汪区天永路99号 |  |  |  |  |  |
| 委托单位 联系人 | 邵欠欠 | 电话 |  | 13852439086 | 邮编 | 221000 |
| 采样单位 | 江苏通标环保科技发展有限公司 |  |  | 采样人 | 胡文涛、王国岳 |  |
| 采样日期 | 2019年1月17日 |  |  | 检测日期 | 2019年1月17日~2019年1月22日 |  |
| 样品类别 | 废水 |  |  |  |  |  |
| 检测计划和程序说明 | 《徐州钛白化工有限责任公司样品采样计划单》 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002） 《固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007） |  |  |  |  |  |
| 检测内容 | - 废水：pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 委托检测，不予以评价。 |  |  |  |  |  |
| 解释和说明 | 无 |  |  |  |  |  |
| 编制： |  |  |  |  |  |  |
| 审核： |  |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  | 签发日期： |  | 2019年1月24日 |  |

检测依据：

| 类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）3.1.6.2 |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 （HJ/T399-2007 ） |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009） |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB 11901-1989） |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB 11893-1989 ） |

(本页以下空白)

检测结果：

1.废水

表1-1生产废水污染物检测值

| 采样日期 | 采样地点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环（水）2019042-W1 |
| 2019年1月17日 | 污水处理站出水口 | pH值 | 无量纲 | 7.31 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 43.3 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 3.07 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.03 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 |
| 样品状态 |  |  |  | 无色、透明、无异味 |
| 采样时间 |  |  |  | 16：07 |
| 水温（℃） |  |  |  | 38.8 |

（本页以下空白）

附：项目检测点位平面示意图

（本页以下空白）

| 检测环境条件： 气温：4.9℃，相对湿度：60%，气压:：102.9kPa，天气：晴，风向：北，风速：1.9m/s。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测用主要仪器 |  |  |
| TBY-1082 | COD智能消解快速测定仪 | 6B-200型 |
| TBY-1029 | 紫外/可见分光光度计 | UV-1801 |
| TBY-1001 | 电子分析天平 | BS224S |
| TBY-3060 | 便携式pH计 | PHBJ-260 |
| TBY-1010 | 电热鼓风干燥箱 | 101FXB-2 |
| TBY-3078 | 有机玻璃采水器 | / |
| TBY-2005 | 空盒气压表 | DYM3 |
| TBY-2020 | 数字风速仪 | QDF-6 |
| TBY-2007 | 温湿度计 | TES1360A |
| 特殊情况说明： 无 |  |  |