- 171012050578

江苏通标环保科技发展有限公司

检  测  报  告

苏通标环（综）第2019022号

共37页 第1页

检测类别  委托检测

委托单位  徐州钛白化工有限责任公司

委托单位地址  江苏省徐州市贾汪区天永路99号

二〇一九年一月二十日

说    明

一、本报告无本公司公章无效。

二、对本报告如有疑议，请于收到报告之日起十五天内向本公司提出。

三、本报告不得涂改、增删。

四、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时有害因素的状况。

七、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制，经同意复制的复印件，应有本公司加盖检验专用章和公章确认。

八、本报告及检验机构名称未经同意，不得作为商业广告使用。

九、本检测报告一式两份，一份由检验机构存档，一份交送检验单位。

联系地址：徐州市云龙区共建路18号袁桥街坊中心9-13层

邮政编码：221009

联系电话：0516-83689027          监督电话：0516-83709188

网址：www.jstbjc.cn              E-mail：xztbzw188@126.com

| 受检单位 | 徐州钛白化工有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位地址 | 江苏省徐州市贾汪区天永路99号 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 | 徐州钛白化工有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位地址 | 江苏省徐州市贾汪区天永路99号 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 联系人 | 邵欠欠 | 电话 |  | 13852439086 |  | 邮编 | 221000 |
| 采样单位 | 江苏通标环保科技发展有限公司 |  |  | 采样人 |  | 毕迪、朱忠杰、张赫峰、徐茂君、刘宜若、刘迪 |  |
| 采样日期 | 2019年1月8日 |  |  | 检测日期 |  | 2019年1月8日~2019年1月19日 |  |
|  | 2019年1月9日 |  |  |  |  |  |  |
| 样品类别 | 废气（有组织）、废气（无组织）、废水、厂界噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 检测计划和程序说明 | 《徐州钛白化工有限责任公司样品采样计划单》 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007） 《固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007） 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000） 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 | 1.废气（有组织）：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢 2.废气（无组织）：总悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、硫酸雾、 氯化氢 3.废水：pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、全盐量 4.厂界噪声：等效A声级 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 委托检测，不予以评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 解释和说明 | 废气（有组织）检测项目颗粒物、二氧化硫的折算浓度依据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中相关规定执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 编制： |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核： |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  | 签发日期： |  | 2019年1月20日 |  |  |

检测依据：

| 类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）便携式pH计法3.1.6（2） |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 （HJ/T399-2007 ） |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009） |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB 11893-1989 ） |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB 11901-1989） |
|  | 全盐量 | 《水质 全盐量的测定 重量法》 （HJ/T 51-1999） |
| 废气 （有组织） | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 （HJ 836-2017） |
|  | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 （HJ 57-2017) |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 （HJ 693-2014) |
|  | 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 （HJ 544-2016) |
|  | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 （HJ/T 27-1999） |

检测依据（续）：

| 类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- |
| 废气 （无组织） | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 （GB/T 15432-1995）及其修改单 |
|  | 二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》（HJ 482-2009）及其修改单 |
|  | 二氧化氮 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ 479-2009）及其修改单 |
|  | 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 （HJ 544-2016) |
|  | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 （HJ/T 27-1999） |
| 厂界噪声 | 等效A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） |

（本页以下空白）

检测结果：

1、有组织废气检测

表1-1   1#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月9日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-1-1 | 环（综）2019022-Qy-1-2 | 环（综）2019022-Qy-1-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.7 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.3848 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
| 7 | 含湿量 | % | 2.70 | 2.72 | 2.72 | 2.71 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 228 | 227 | 227 | 227 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 19604 | 19598 | 19598 | 19600 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 15.4 | 16.1 | 15.2 | 15.6 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.302 | 0.316 | 0.298 | 0.305 |

表1-2   2#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月9日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-2-1 | 环（综）2019022-Qy-2-2 | 环（综）2019022-Qy-2-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.7 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.3848 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 41.6 |
| 7 | 含湿量 | % | 2.68 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 243 | 253 | 255 | 250 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 16.9 | 17.2 | 17.3 | 17.1 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 20178 | 20564 | 20665 | 20469 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 14.9 | 15.7 | 14.6 | 15.1 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.301 | 0.323 | 0.302 | 0.308 |

表1-3   3#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月9日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-3-1 |  | 环（综）2019022-Qy-3-2 | 环（综）2019022-Qy-3-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 排气筒尺寸 （长×宽） | m | 0.4×0.4 |  |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.16 |  |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 8.7 | 8.7 |  | 8.7 | 8.7 |
| 7 | 含湿量 | % | 2.92 | 2.94 |  | 2.95 | 2.94 |
| 8 | 平均静压 | kPa | -0.01 | -0.01 |  | -0.01 | -0.01 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 15 | 15 |  | 13 | 14 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 3.6 | 3.6 |  | 3.4 | 3.5 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1977 | 1977 |  | 1872 | 1942 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 6.9 | 7.2 |  | 7.4 | 7.2 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.014 | 0.014 |  | 0.014 | 0.014 |

表1-4   4#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月9日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-4-1 | 环（综）2019022-Qy-4-2 | 环（综）2019022-Qy-4-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒尺寸 （长×宽） | m | 0.4×0.4 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.16 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.1 |
| 7 | 含湿量 | % | 3.02 | 3.04 | 3.04 | 3.03 |
| 8 | 平均静压 | kPa | -0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 14 | 15 | 13 | 14 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1973 | 2034 | 1923 | 1977 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 7.7 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |

表1-5   5#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月9日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-5-1 | 环（综）2019022-Qy-5-2 | 环（综2019022-Qy-5-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 30 |  |  |  |
| 3 | 排气筒尺寸 （长×宽） | m | 0.4×0.4 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.16 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 9.2 |
| 7 | 含湿量 | % | 3.07 | 3.07 | 3.09 | 3.08 |
| 8 | 平均静压 | kPa | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 13 | 14 | 16 | 14 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1923 | 1970 | 1969 | 1954 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 7.5 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.15 | 0.015 | 0.014 | 0.014 |

表1-6   6#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月9日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-6-1 | 环（综）2019022-Qy-6-2 | 环（综）2019022-Qy-6-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 30 |  |  |  |
| 3 | 排气筒尺寸 （长×宽） | m | 0.4×0.4 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.16 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 9.7 |
| 7 | 含湿量 | % | 3.10 | 3.11 | 3.08 | 3.10 |
| 8 | 平均静压 | kPa | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 17 | 14 | 15 | 15 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.5 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 2026 | 1918 | 1865 | 1936 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 7.8 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.015 |

表1-7   7#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月9日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-7-1 | 环（综）2019022-Qy-7-2 | 环（综）2019022-Qy-7-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 30 |  |  |  |
| 3 | 排气筒尺寸 （长×宽） | m | 0.4×0.4 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.16 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 10.2 | 10.1 | 10.5 | 10.3 |
| 7 | 含湿量 | % | 2.95 | 2.97 | 2.99 | 2.97 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 15 | 15 | 17 | 16 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1917 | 1967 | 1964 | 1949 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 7.6 | 7.8 | 7.1 | 7.5 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.015 |

表1-8   8#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月9日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-8-1 | 环（综）2019022-Qy-8-2 | 环（综）2019022-Qy-8-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 40 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 1 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.7854 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 38.6 | 38.9 | 39.2 | 38.9 |
| 7 | 含湿量 | % | 6.02 | 6.04 | 6.07 | 6.04 |
| 8 | 平均静压 | kPa | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 59 | 54 | 55 | 56 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 19377 | 18906 | 19118 | 19134 |
| 12 | 硫酸雾标杆浓度 | mg/m3 | 34.5 | 33.3 | 32.7 | 33.5 |
| 13 | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.668 | 0.630 | 0.625 | 0.641 |

表1-9   9#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月9日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-9-1 | 环（综）2019022-Qy-9-2 | 环（综）2019022-Qy-9-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 40 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 1.0 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.7854 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 35.9 | 35.3 | 35.1 | 35.4 |
| 7 | 含湿量 | % | 6.46 | 6.43 | 6.45 | 6.45 |
| 8 | 平均静压 | kPa | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 90 | 79 | 86 | 85 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 9.8 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 23759 | 22619 | 23821 | 23400 |
| 12 | 硫酸雾标杆浓度 | mg/m3 | 14.0 | 14.8 | 14.2 | 14.3 |
| 13 | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.333 | 0.335 | 0.338 | 0.335 |

表1-10   10#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月9日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-10-1 | 环（综）2019022-Qy-10-2 | 环（综）2019022-Qy-10-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.25 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.0491 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 69.5 | 69.7 | 69.2 | 69.5 |
| 7 | 含湿量 | % | 17.50 | 17.20 | 17.16 | 17.29 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 117 | 118 | 112 | 116 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 12.2 | 12.2 | 11.5 | 12.0 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1440 | 1445 | 1366 | 1417 |
| 12 | 硫酸雾标杆浓度 | mg/m3 | 7.48 | 7.48 | 7.52 | 7.49 |
| 13 | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.11 |

表1-11   11#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-11-1 | 环（综）2019022-Qy-11-2 | 环（综）2019022-Qy-11-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.35 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.0962 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 69.4 | 70.1 | 70.4 | 70.0 |
| 7 | 含湿量 | % | 17.09 | 17.14 | 17.16 | 17.13 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 194 | 190 | 190 | 191 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 3694 | 3658 | 3654 | 3669 |
| 12 | 氯化氢标杆浓度 | mg/m3 | 12.53 | 13.16 | 12.02 | 12.57 |
| 13 | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.046 | 0.048 | 0.044 | 0.046 |

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-12-1 | 环（综）2019022-Qy-12-2 | 环（综）2019022-Qy-12-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 60 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 1.2 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 1.131 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 62.6 | 62.6 | 61.9 | 62.4 |
| 7 | 含氧量 | % | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.6 |
| 8 | 含湿量 | % | 13.52 | 13.49 | 13.45 | 13.49 |
| 9 | 平均静压 | kPa | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.05 |
| 10 | 平均动压 | Pa | 114 | 123 | 133 | 123 |
| 11 | 平均流速 | m/s | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 12.5 |
| 12 | 标干流量 | m3/h | 34925 | 36425 | 37940 | 36430 |
| 13 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 17.2 | 18.0 | 17.7 | 17.6 |
| 14 | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 28.3 | 30.4 | 29.9 | 29.5 |
| 15 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.601 | 0.656 | 0.671 | 0.643 |
| 16 | 二氧化硫标杆浓度 | mg/m3 | 39 | 42 | 44 | 42 |
| 17 | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 64 | 71 | 74 | 70 |
| 18 | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 1.362 | 1.530 | 1.669 | 1.520 |
| 19 | 氮氧化物标杆浓度 | mg/m3 | 55 | 55 | 49 | 53 |
| 20 | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 1.921 | 2.003 | 1.859 | 1.928 |

1-12   12#排气筒

1-12   12#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-12-1 | 环（综）2019022-Qy-12-2 | 环（综）2019022-Qy-12-3 | 均值 |
| 21 | 硫酸雾标杆浓度 | mg/m3 | 18.2 | 17.7 | 16.8 | 17.6 |
| 22 | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.636 | 0.645 | 0.637 | 0.639 |

（本页以下空白）

表1-13   13#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-13-1 | 环（综）2019022-Qy-13-2 | 环（综）2019022-Qy-13-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 60 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 1.2 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 1.131 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 49.8 | 48.7 | 49.2 | 49.2 |
| 7 | 含氧量 | % | 15.5 | 15.3 | 15.7 | 15.5 |
| 8 | 含湿量 | % | 14.10 | 14.31 | 14.29 | 14.23 |
| 9 | 平均静压 | kPa | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| 10 | 平均动压 | Pa | 146 | 149 | 154 | 150 |
| 11 | 平均流速 | m/s | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| 12 | 标干流量 | m3/h | 38147 | 37906 | 37860 | 37971 |
| 13 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 14.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 |
| 14 | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 32.8 | 30.1 | 32.9 | 31.9 |
| 15 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.557 | 0.527 | 0.534 | 0.539 |
| 16 | 二氧化硫标杆浓度 | mg/m3 | 42 | 40 | 36 | 39 |
| 17 | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 94 | 87 | 84 | 88 |
| 18 | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 1.602 | 1.516 | 1.363 | 1.494 |
| 19 | 氮氧化物标杆浓度 | mg/m3 | 57 | 49 | 52 | 53 |
| 20 | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 2.174 | 1.857 | 1.969 | 2.000 |

表1-13   13#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-13-1 | 环（综）2019022-Qy-13-2 | 环（综）2019022-Qy-13-3 | 均值 |
| 21 | 硫酸雾标杆浓度 | mg/m3 | 33.1 | 33.4 | 33.5 | 33.3 |
| 22 | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 1.263 | 1.266 | 1.268 | 1.266 |

（本页以下空白）

表1-14   14#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-14-1 | 环（综）2019022-Qy-14-2 | 环（综）2019022-Qy-14-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.7 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.3848 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 48.0 | 47.8 | 47.5 | 47.8 |
| 7 | 含湿量 | % | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 192 | 192 | 188 | 191 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 17786 | 17797 | 17707 | 17763 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 8.8 | 7.9 | 8.3 | 8.3 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.156 | 0.140 | 0.147 | 0.148 |

表1-15   15#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-15-1 | 环（综）2019022-Qy-15-2 | 环（综）2019022-Qy-15-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.7 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.3848 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 49.8 | 49.7 | 49.5 | 49.7 |
| 7 | 含湿量 | % | 2.75 | 2.77 | 2.77 | 2.76 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 192 | 198 | 189 | 193 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 15.3 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 17802 | 18034 | 17685 | 17840 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 9.0 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.160 | 0.151 | 0.150 | 0.154 |

表1-16   16#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-16-1 | 环（综）2019022-Qy-16-2 | 环（综）2019022-Qy-16-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 16 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.35 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.0962 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 29.7 | 29.3 | 29.3 | 29.4 |
| 7 | 含湿量 | % | 8.89 | 8.89 | 8.92 | 8.90 |
| 8 | 平均静压 | kPa | -0.01 | -0.08 | -0.55 | -0.21 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 41 | 42 | 66 | 50 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.0 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1996 | 1999 | 2042 | 2012 |
| 12 | 硫酸雾标杆浓度 | mg/m3 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.7 |
| 13 | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.038 |

表1-17   17#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-17-1 | 环（综）2019022-Qy-17-2 | 环（综）2019022-Qy-17-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.9 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.6362 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 36.0 | 36.5 | 36.7 | 36.4 |
| 7 | 含湿量 | % | 3.72 | 3.68 | 3.68 | 3.69 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 58 | 61 | 61 | 60 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.2 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 16043 | 16417 | 16406 | 16289 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 8.9 | 9.2 | 8.4 | 8.8 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.143 | 0.151 | 0.138 | 0.144 |

表1-18   18#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-18-1 | 环（综）2019022-Qy-18-2 | 环（综）2019022-Qy-18-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.9 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.6362 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 35.0 | 35.2 | 35.8 | 35.3 |
| 7 | 含湿量 | % | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
| 8 | 平均静压 | kPa | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 58 | 59 | 61 | 59 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 16092 | 16083 | 16230 | 16135 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 8.6 | 9.0 | 8.7 | 8.8 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.138 | 0.145 | 0.141 | 0.141 |

表1-19   19#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-19-1 | 环（综）2019022-Qy-19-2 | 环（综）2019022-Qy-19-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 18 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.25 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.0491 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 58.2 | 57.7 | 57.8 | 57.9 |
| 7 | 含湿量 | % | 12.57 | 12.57 | 12.64 | 12.59 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 115 | 104 | 104 | 108 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 12.0 | 11.2 | 11.3 | 11.5 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1554 | 1451 | 1463 | 1489 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 12.3 | 13.0 | 12.7 | 12.7 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 |

表1-20   20#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-20-1 | 环（综）2019022-Qy-20-2 | 环（综）2019022-Qy-20-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 18 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.25 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.0491 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 53.7 | 53.4 | 54.0 | 53.7 |
| 7 | 含湿量 | % | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |
| 8 | 平均静压 | kPa | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 105 | 107 | 110 | 107 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.3 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1465 | 1480 | 1504 | 1483 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 13.4 | 12.8 | 13.1 | 13.1 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.019 |

表1-21   21#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-21-1 | 环（综）2019022-Qy-21-2 | 环（综）2019022-Qy-21-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.7 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.3848 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 34.4 | 34.4 | 34.9 | 34.6 |
| 7 | 含湿量 | % | 3.82 | 3.84 | 3.86 | 3.84 |
| 8 | 平均静压 | kPa | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 40 | 40 | 41 | 40 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 8178 | 8177 | 8283 | 8213 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 13.4 | 12.9 | 13.6 | 13.3 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.110 | 0.105 | 0.113 | 0.109 |

表1-22   22#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-22-1 | 环（综）2019022-Qy-22-2 | 环（综）2019022-Qy-22-3 |  | 均值 |  |
| 1 | 大气压 | Pa | 103.0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.3848 |  |  |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 36.3 | 36.5 |  | 36.8 |  | 36.5 |
| 7 | 含湿量 | % | 3.94 | 3.95 |  | 3.95 |  | 3.95 |
| 8 | 平均静压 | kPa | -0.01 | -0.01 |  | -0.01 |  | -0.01 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 41 | 42 |  | 41 |  | 41 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 7.0 | 7.0 |  | 7.0 |  | 7.0 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 8358 | 8351 |  | 8343 |  | 8351 |
| 12 | 颗粒物标杆浓度 | mg/m3 | 14.2 | 13.8 |  | 14.0 |  | 14.0 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.119 | 0.115 |  | 0.117 |  | 0.117 |

表1-23   23#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年1月8日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019022-Qy-23-1 | 环（综）2019022-Qy-23-2 | 环（综）2019022-Qy-23-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | Pa | 103.0 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 60 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 1.6 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 2.0106 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 80 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 30.2 | 30.0 | 30.1 | 30.1 |
| 7 | 含湿量 | % | 4.62 | 4.60 | 4.61 | 4.61 |
| 8 | 平均静压 | KPa | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 116 | 107 | 111 | 111 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 11.6 | 11.1 | 11.3 | 11.3 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 73273 | 70173 | 71401 | 71616 |
| 12 | 二氧化硫标杆浓度 | mg/m3 | 180 | 190 | 184 | 185 |
| 13 | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 13.189 | 13.333 | 13.138 | 13.220 |
| 14 | 硫酸雾标杆浓度 | mg/m3 | 19.3 | 20.0 | 19.6 | 19.6 |
| 15 | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 1.414 | 1.403 | 1.399 | 1.406 |

2、无组织废气

表2-1  总悬浮颗粒物浓度检测值

| 检测日期 | 检测 项目 | 样品状态 | 检测点位 | 仪器编号 | 样品编号 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年1月8日 | 总悬浮颗粒物 | 采样后的完整Φ90mm测尘滤膜 | 上风向G1 | TBY-3070 | 环（综）2019022-Qw-1-1 | 0.205 |
|  |  |  | 下风向G2 | TBY-3071 | 环（综）2019022-Qw-2-1 | 0.318 |
|  |  |  | 下风向G3 | TBY-3072 | 环（综）2019022-Qw-3-1 | 0.304 |
|  |  |  | 下风向G4 | TBY-3073 | 环（综）2019022-Qw-4-1 | 0.306 |

表2-2 二氧化氮浓度检测值

| 检测日期 | 检测 项目 | 样品状态 | 检测点位 | 仪器编号 | 样品编号 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年1月8日 | 二氧化氮 | 吸收管内为淡粉色吸收液 | 上风向G1 | TBY-3068 | 环（综）2019022-Qw-1-1 | 0.041 |
| 0.091 |  |  | 下风向G2 | TBY-3069 | 环（综）2019022-Qw-2-1 | 0.040 |
|  |  |  | 下风向G3 | TBY-3070 | 环（综）2019022-Qw-3-1 | 0.040 |
|  |  |  | 下风向G4 | TBY-3071 | 环（综）2019022-Qw-4-1 | 0.039 |

表2-3  二氧化硫排浓度检测值

| 检测日期 | 检测 项目 | 样品状态 | 检测点位 | 仪器编号 | 样品编号 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年1月8日 | 二氧化硫 | 吸收管内为无色吸收液 | 上风向G1 | TBY-3068 | 环（综）2019022-Qw-1-1 | 0.043 |
|  |  |  | 下风向G2 | TBY-3069 | 环（综）2019022-Qw-2-1 | 0.042 |
|  |  |  | 下风向G3 | TBY-3070 | 环（综）2019022-Qw-3-1 | 0.046 |
|  |  |  | 下风向G | TBY-3071 | 环（综）2019022-Qw-4-1 | 0.044 |

表2-4  氯化氢浓度检测值

| 检测日期 | 检测 项目 | 样品状态 | 检测点位 | 仪器编号 | 样品编号 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年1月8日 | 氯化氢 | 吸收管内为无色吸收液 | 上风向G1 | TBY-3068 | 环（综）2019022-Qw-1-1 | 0.18 |
|  |  |  | 下风向G2 | TBY-3069 | 环（综）2019022-Qw-2-1 | 0.16 |
|  |  |  | 下风向G3 | TBY-3070 | 环（综）2019022-Qw-3-1 | 0.29 |
|  |  |  | 下风向G | TBY-3071 | 环（综）2019022-Qw-4-1 | 0.29 |

表2-5  硫酸雾浓度检测值

| 检测日期 | 检测 项目 | 样品状态 | 检测点位 | 仪器编号 | 样品编号 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年1月8日 | 硫酸雾 | 采样后的完整Φ90mm石英纤维滤膜 | 上风向G1 | TBY-3068 | 环（综）2019022-Qw-1-1 | 0.010 |
|  |  |  | 下风向G2 | TBY-3069 | 环（综）2019022-Qw-2-1 | 0.010 |
|  |  |  | 下风向G3 | TBY-3070 | 环（综）2019022-Qw-3-1 | 0.010 |
|  |  |  | 下风向G4 | TBY-3071 | 环（综）2019022-Qw-4-1 | 0.010 |

表2-6 气象参数检测结果

| 检测点位 | 采样日期 | 采样时间 | 风向 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kPa） | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上风向G1，下风向G2、G3、G4 | 2019年1月8日 | 9:52~10:52 | 东北 | 1.2 | 3.6 | 103.0 | 56 |
|  |  | 13:41~14:41 | 东北 | 0.8 | 4.8 | 103.0 | 51 |

3、生产废水

表3 污染物浓度检测值

| 采样日期 | 采样地点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环（综）2019022-W1 |
| 2019年1月9日 | 污水处理站出水口 | pH值 | 无量纲 | 7.26 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 42.3 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 4.24 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.10 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 |
|  |  | 全盐量 | mg/L | 5748 |
| 样品状态 |  |  |  | 无色、透明、无异味 |
| 采样时间 |  |  |  | 16：37 |
| 水温（℃） |  |  |  | 38.4 |

（本页以下空白）

4、厂界噪声

表4-1  等效A声级检测值

| 采样日期 | 测点编号 | 环境功能区 | 测定位置 | 检测时间 | 检测结果 Leq [dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年1月9日 | Z1 | 3类 | 厂界东外1米 | 13：48 | 昼间 | 59.1 |
|  |  |  |  | 22：29 | 夜间 | 49.9 |
|  | Z2 | 3类 | 厂界南外1米 | 13：59 | 昼间 | 59.0 |
|  |  |  |  | 22：42 | 夜间 | 50.1 |
|  | Z3 | 3类 | 厂界西外1米 | 14：05 | 昼间 | 60.0 |
|  |  |  |  | 22：49 | 夜间 | 50.1 |
|  | Z4 | 3类 | 厂界北外1米 | 14：19 | 昼间 | 58.7 |
|  |  |  |  | 22：59 | 夜间 | 49.7 |

表4-2 气象参数检测结果

| 检测环境条件 | 2019年1月9日 | 昼间 | 天气：阴，风速：1.2m/s，风向：东北 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜间 | 天气：阴，风速：1.6m/s，风向：东北 |

（本页以下空白）

附：项目检测点位平面示意图

（本页以下空白）

| 检测环境条件： 气温：0.2℃～4.9℃，相对湿度：57%～70%，气压:：103.0kPa，天气：晴，风向：东北风，风速：0.8～1.6m/s。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测用主要仪器 |  |  |
| TBY-3041、3042 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260D |
| TBY-3040 | 自动烟尘（气）测试仪 | ZR-3260 |
| TBY-3066 | 多功能声级计 | AWA6228+ |
| TBY-3065 | 声校准器 | AWA6221A |
| TBY-3068、3069、3070、3071 | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 |
| TBY-3059 | 便携式pH计 | PHBJ-260 |
| TBY-3058 | 数字温湿度计 | Testo610 |
| TBY-3056 | 空盒气压表 | DYM3 |
| TBY-3057 | 数字风速仪 | QDF7 |
| TBY-1015 | 可见分光光度计 | 723C |
| TBY-1029 | 紫外/可见分光光度计 | UV-1801 |
| TBY-1090 | 微量天平 | AUW120D |
| TBY-1082 | COD智能消解快速测定仪 | 6B-200型 |
| TBY-1066 | 离子色谱仪 | AS3100 |
| TBY-1091 | 低浓度恒温恒湿称量设备 | NVN-800S |
| TBY-1010 | 电热鼓风干燥箱 | 101FXB-2 |
| TBY-3077 | 废气硫酸雾采样管控制器 | ZR-D18B |
| TBY-3078 | 有机玻璃水质采样器 | / |
| 特殊情况说明：无 |  |  |