- 171012050578

江苏通标环保科技发展有限公司

检  测  报  告

苏通标环（综）第2019068号

共37页 第1页

检测类别  委托检测

委托单位  徐州钛白化工有限责任公司

委托单位地址  江苏省徐州市贾汪区天永路99号

二〇一九年三月一日

说    明

一、本报告无本公司公章无效。

二、对本报告如有疑议，请于收到报告之日起十五天内向本公司提出。

三、本报告不得涂改、增删。

四、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时有害因素的状况。

七、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制，经同意复制的复印件，应有本公司加盖检验专用章和公章确认。

八、本报告及检验机构名称未经同意，不得作为商业广告使用。

九、本检测报告一式两份，一份由检验机构存档，一份交送检验单位。

联系地址：徐州市云龙区共建路18号袁桥街坊中心9-13层

邮政编码：221009

联系电话：0516-83689027          监督电话：0516-83709188

网址：www.jstbjc.cn              E-mail：xztbzw188@126.com

| 受检单位 | 徐州钛白化工有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位地址 | 江苏省徐州市贾汪区天永路99号 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 | 徐州钛白化工有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位地址 | 江苏省徐州市贾汪区天永路99号 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 联系人 | 邵欠欠 | 电话 |  | 13852439086 |  | 邮编 | 221000 |
| 采样单位 | 江苏通标环保科技发展有限公司 |  |  | 采样人 |  | 毕迪、朱忠杰、张赫峰、徐茂君 |  |
| 采样日期 | 2019年2月18日 |  |  | 检测日期 |  | 2019年2月18日~2019年2月22日 |  |
|  | 2019年2月19日 |  |  |  |  |  |  |
| 样品类别 | 废气（有组织）、废气（无组织）、废水、厂界噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 检测计划和程序说明 | 《徐州钛白化工有限责任公司样品采样计划单》 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007） 《固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007） 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000） 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 | 1.废气（有组织）：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢 2.废气（无组织）：总悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、硫酸雾、 氯化氢 3.废水：pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、全盐量 4.厂界噪声：等效A声级 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 委托检测，不予以评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 解释和说明 | - 废气（有组织）检测项目颗粒物、二氧化硫的折算浓度依据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中相关规定执行。 - 检测结果低于方法检出限用“ND”表示，方法检出限值见“检测依据”。 |  |  |  |  |  |  |
| 编制： |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核： |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  | 签发日期： |  | 2019年3月1日 |  |  |

检测依据：

| 类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 检测方法检出限 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）便携式pH计法3.1.6（2） | / |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 （HJ/T399-2007 ） | / |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009） | / |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB 11893-1989 ） | / |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB 11901-1989） | / |
|  | 全盐量 | 《水质 全盐量的测定 重量法》 （HJ/T 51-1999） | / |
| 废气 （有组织） | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 （HJ 836-2017） | / |
|  | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 （HJ 57-2017) | 3 |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 （HJ 693-2014) | / |
|  | 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 （HJ 544-2016) | / |
|  | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 （HJ/T 27-1999） | 0.05 |

检测依据（续）：

| 类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 检测方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 （无组织） | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 （GB/T 15432-1995）及其修改单 | / |
|  | 二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》（HJ 482-2009）及其修改单 | / |
|  | 二氧化氮 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ 479-2009）及其修改单 | / |
|  | 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 （HJ 544-2016) | / |
|  | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》（HJ/T 27-1999） | / |
| 厂界噪声 | 等效A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） | / |

（本页以下空白）

检测结果：

1、有组织废气检测

表1-1   1#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月19日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-1-1 | 环（综）2019068-Qy-1-2 | 环（综）2019068-Qy-1-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.7 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.3848 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 55.8 | 56.4 | 56.3 | 56.2 |
| 7 | 含湿量 | % | 2.81 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 231 | 242 | 220 | 231 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 17.0 | 17.4 | 16.5 | 17.0 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 19251 | 19658 | 18660 | 19190 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 16.2 | 16.7 | 15.9 | 16.3 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.312 | 0.328 | 0.297 | 0.312 |

表1-2   2#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月19日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-2-1 | 环（综）2019068-Qy-2-2 | 环（综）2019068-Qy-2-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.7 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.3848 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 56.4 | 57.1 | 57.1 | 56.9 |
| 7 | 含湿量 | % | 2.87 | 2.88 | 2.87 | 2.87 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.40 | 0.44 | 0.42 | 0.42 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 271 | 244 | 236 | 250 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 18.3 | 16.7 | 17.1 | 17.4 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 20655 | 18824 | 19275 | 19585 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 15.7 | 15.2 | 14.9 | 15.3 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.324 | 0.286 | 0.287 | 0.299 |

表1-3   3#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月19日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-3-1 |  | 环（综）2019068-Qy-3-2 | 环（综）2019068-Qy-3-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 排气筒尺寸 （长×宽） | m | 0.4×0.4 |  |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.16 |  |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 18.5 | 18.2 |  | 18.4 | 18.4 |
| 7 | 含湿量 | % | 2.86 | 2.82 |  | 2.83 | 2.84 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.14 | 0.06 |  | 0.23 | 0.14 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 13 | 5 |  | 12 | 10 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 3.1 | 2.7 |  | 2.7 | 2.8 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1635 | 1430 |  | 1431 | 1499 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 7.9 | 8.4 |  | 8.6 | 8.3 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.013 | 0.012 |  | 0.012 | 0.012 |

表1-4   4#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月19日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-4-1 | 环（综）2019068-Qy-4-2 | 环（综）2019068-Qy-4-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒尺寸 （长×宽） | m | 0.4×0.4 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.16 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 20.6 |
| 7 | 含湿量 | % | 2.96 | 2.99 | 2.97 | 2.97 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.24 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 5 | 11 | 4 | 7 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.9 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1682 | 1464 | 1419 | 1522 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.013 |

表1-5   5#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月19日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-5-1 | 环（综）2019068-Qy-5-2 | 环（综2019068-Qy-5-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 30 |  |  |  |
| 3 | 排气筒尺寸 （长×宽） | m | 0.4×0.4 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.16 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 7 | 含湿量 | % | 3.05 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.44 | 0.64 | 0.57 | 0.55 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 3 | 5 | 20 | 9 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 3.1 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1416 | 1575 | 1884 | 1625 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.1 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.013 |

表1-6   6#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月19日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-6-1 | 环（综）2019068-Qy-6-2 | 环（综）2019068-Qy-6-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 30 |  |  |  |
| 3 | 排气筒尺寸 （长×宽） | m | 0.4×0.4 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.16 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 24.6 |
| 7 | 含湿量 | % | 2.95 | 2.95 | 2.93 | 2.94 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.48 | 0.12 | 0.18 | 0.26 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1606 | 1399 | 1399 | 1468 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 8.6 | 7.9 | 8.4 | 8.3 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.014 | 0.011 | 0.017 | 0.012 |

表1-7   7#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月19日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-7-1 | 环（综）2019068-Qy-7-2 | 环（综）2019068-Qy-7-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 30 |  |  |  |
| 3 | 排气筒尺寸 （长×宽） | m | 0.4×0.4 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.16 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 7 | 含湿量 | % | 3.02 | 3.05 | 3.04 | 3.04 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.33 | 0.08 | 0.10 | 0.17 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 11 | 11 | 12 | 11 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1504 | 1443 | 1397 | 1448 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.3 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 |

表1-8   8#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月19日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-8-1 | 环（综）2019068-Qy-8-2 | 环（综）2019068-Qy-8-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 40 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 1 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.7854 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 35.8 | 34.9 | 34.7 | 35.1 |
| 7 | 含湿量 | % | 5.78 | 5.69 | 5.48 | 5.65 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 67 | 71 | 66 | 68 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 19732 | 19812 | 20349 | 19964 |
| 12 | 硫酸雾标干浓度 | mg/m3 | 16.0 | 15.8 | 15.4 | 15.7 |
| 13 | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.316 | 0.313 | 0.313 | 0.314 |

表1-9   9#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月19日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-9-1 | 环（综）2019068-Qy-9-2 | 环（综）2019068-Qy-9-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 40 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 1.0 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.7854 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 25.8 |
| 7 | 含湿量 | % | 6.35 | 6.40 | 6.38 | 6.38 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.08 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 66 | 66 | 63 | 65 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 19563 | 19760 | 19507 | 19610 |
| 12 | 硫酸雾标干浓度 | mg/m3 | 13.7 | 13.3 | 13.5 | 13.5 |
| 13 | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.268 | 0.263 | 0.263 | 0.265 |

表1-10   10#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月19日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-10-1 | 环（综）2019068-Qy-10-2 | 环（综）2019068-Qy-10-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.25 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.0491 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 58.1 | 57.9 | 58.0 | 58.0 |
| 7 | 含湿量 | % | 16.52 | 16.48 | 16.51 | 16.50 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 169 | 188 | 171 | 176 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 14.4 | 14.5 | 14.1 | 14.3 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1768 | 1783 | 1733 | 1761 |
| 12 | 硫酸雾标干浓度 | mg/m3 | 13.4 | 13.3 | 13.6 | 13.4 |
| 13 | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |

表1-11   11#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月19日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-11-1 | 环（综）2019068-Qy-11-2 | 环（综）2019068-Qy-11-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.35 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.0962 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 81.7 | 81.5 | 81.3 | 81.5 |
| 7 | 含湿量 | % | 17.21 | 17.25 | 17.22 | 17.23 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.20 | 0.25 | 0.36 | 0.27 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 151 | 180 | 169 | 167 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 14.2 | 15.0 | 15.0 | 14.7 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 3165 | 3348 | 3354 | 3289 |
| 12 | 氯化氢标干浓度 | mg/m3 | 12.88 | 14.18 | 13.86 | 13.64 |
| 13 | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.042 | 0.047 | 0.046 | 0.045 |

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月18日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-12-1 | 环（综）2019068-Qy-12-2 | 环（综）2019068-Qy-12-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 60 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 1.2 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 1.131 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 32.2 | 33.0 | 33.2 | 32.8 |
| 7 | 含氧量 | % | 17.8 | 17.5 | 17.6 | 17.6 |
| 8 | 含湿量 | % | 18.23 | 18.01 | 17.98 | 18.07 |
| 9 | 平均静压 | kPa | 0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
| 10 | 平均动压 | Pa | 232 | 205 | 210 | 216 |
| 11 | 平均流速 | m/s | 16.4 | 15.4 | 15.5 | 15.8 |
| 12 | 标干流量 | m3/h | 49245 | 46218 | 46531 | 47331 |
| 13 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 18.1 |
| 14 | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 69.1 | 64.2 | 65.8 | 66.4 |
| 15 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.881 | 0.841 | 0.842 | 0.855 |
| 16 | 二氧化硫标干浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND |
| 17 | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | / | / | / | / |
| 18 | 二氧化硫排放速率 | kg/h | / | / | / | / |
| 19 | 氮氧化物标干浓度 | mg/m3 | 12 | 10 | 12 | 11 |
| 20 | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.591 | 0.462 | 0.558 | 0.537 |

1-12   12#排气筒

1-12   12#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月18日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-12-1 | 环（综）2019068-Qy-12-2 | 环（综）2019068-Qy-12-3 | 均值 |
| 21 | 硫酸雾标干浓度 | mg/m3 | 38.5 | 40.4 | 40.2 | 39.7 |
| 22 | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 1.896 | 1.867 | 1.870 | 1.878 |

（本页以下空白）

表1-13   13#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月18日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-13-1 | 环（综）2019068-Qy-13-2 | 环（综）2019068-Qy-13-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 60 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 1.2 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 1.131 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 38.8 | 39.9 | 40.0 | 39.6 |
| 7 | 含氧量 | % | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 8 | 含湿量 | % | 12.52 | 12.50 | 12.49 | 12.50 |
| 9 | 平均静压 | kPa | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 10 | 平均动压 | Pa | 70 | 73 | 87 | 77 |
| 11 | 平均流速 | m/s | 7.2 | 7.0 | 7.9 | 7.4 |
| 12 | 标干流量 | m3/h | 22623 | 21953 | 24769 | 23115 |
| 13 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 14.7 | 15.1 | 14.9 | 14.9 |
| 14 | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 43.2 | 44.4 | 43.8 | 43.8 |
| 15 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.332 | 0.331 | 0.369 | 0.344 |
| 16 | 二氧化硫标干浓度 | mg/m3 | 25 | 22 | 18 | 22 |
| 17 | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 74 | 65 | 53 | 64 |
| 18 | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.566 | 0.483 | 0.446 | 0.498 |
| 19 | 氮氧化物标干浓度 | mg/m3 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 20 | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.317 | 0.285 | 0.322 | 0.308 |

表1-13   13#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月18日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-13-1 | 环（综）2019068-Qy-13-2 | 环（综）2019068-Qy-13-3 | 均值 |
| 21 | 硫酸雾标干浓度 | mg/m3 | 42.2 | 41.4 | 38.1 | 40.6 |
| 22 | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.955 | 0.909 | 0.944 | 0.936 |

（本页以下空白）

表1-14   14#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月19日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-14-1 | 环（综）2019068-Qy-14-2 | 环（综）2019068-Qy-14-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.7 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.3848 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 56.7 | 56.7 | 56.5 | 56.6 |
| 7 | 含湿量 | % | 2.90 | 2.92 | 2.92 | 2.91 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 198 | 212 | 208 | 206 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 15.7 | 16.3 | 16.1 | 16.0 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 17707 | 18378 | 18175 | 18087 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 9.2 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.166 | 0.171 | 0.162 | 0.166 |

表1-15   15#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月19日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-15-1 | 环（综）2019068-Qy-15-2 | 环（综）2019068-Qy-15-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.7 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.3848 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 56.6 | 56.7 | 56.4 | 56.6 |
| 7 | 含湿量 | % | 2.94 | 2.88 | 2.87 | 2.90 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.45 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 176 | 178 | 186 | 180 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 16701 | 16808 | 16945 | 16818 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 9.1 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.154 | 0.153 | 0.151 | 0.152 |

表1-16   16#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月18日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-16-1 | 环（综）2019068-Qy-16-2 | 环（综）2019068-Qy-16-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 16 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.35 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.0962 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 37.3 | 36.9 | 36.8 | 37.0 |
| 7 | 含湿量 | % | 9.05 | 9.08 | 9.06 | 9.06 |
| 8 | 平均静压 | kPa | -0.88 | -0.83 | -0.76 | -0.82 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 50 | 51 | 52 | 51 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1993 | 2054 | 1970 | 2006 |
| 12 | 硫酸雾标干浓度 | mg/m3 | 8.50 | 7.98 | 8.56 | 8.35 |
| 13 | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.017 |

表1-17   17#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月18日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-17-1 | 环（综）2019068-Qy-17-2 | 环（综）2019068-Qy-17-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.9 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.6362 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 38.8 | 38.5 | 38.2 | 38.5 |
| 7 | 含湿量 | % | 3.80 | 3.78 | 3.80 | 3.79 |
| 8 | 平均静压 | kPa | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 42 | 41 | 43 | 42 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 13620 | 13636 | 13822 | 13693 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 9.4 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.131 | 0.129 | 0.127 | 0.129 |

表1-18   18#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月18日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-18-1 | 环（综）2019068-Qy-18-2 | 环（综）2019068-Qy-18-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.9 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.6362 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 38.9 | 39.2 | 39.1 | 39.1 |
| 7 | 含湿量 | % | 3.75 | 3.77 | 3.76 | 3.76 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 43 | 42 | 43 | 43 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 13798 | 13782 | 13982 | 13854 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 9.9 | 9.7 | 10.1 | 9.9 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.137 | 0.134 | 0.141 | 0.137 |

表1-19   19#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月18日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-19-1 | 环（综）2019068-Qy-19-2 | 环（综）2019068-Qy-19-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 18 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.25 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.0491 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 42.5 | 42.8 | 42.5 | 42.6 |
| 7 | 含湿量 | % | 13.68 | 13.70 | 13.68 | 13.69 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.11 | 0.18 | 0.04 | 0.11 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 141 | 175 | 154 | 157 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 12.7 | 13.6 | 13.1 | 13.1 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1691 | 1812 | 1745 | 1749 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 12.9 | 13.2 | 13.0 | 13.0 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.023 |

表1-20   20#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月18日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-20-1 | 环（综）2019068-Qy-20-2 | 环（综）2019068-Qy-20-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 18 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.25 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.0491 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 41.7 | 41.9 | 42.2 | 41.9 |
| 7 | 含湿量 | % | 13.74 | 13.71 | 13.72 | 13.72 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.20 | 0.26 | 0.09 | 0.18 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 168 | 194 | 173 | 178 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.4 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 1763 | 1790 | 1800 | 1784 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 13.9 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |

表1-21   21#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月18日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-21-1 | 环（综）2019068-Qy-21-2 | 环（综）2019068-Qy-21-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | kPa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.7 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.3848 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 40.5 | 41.2 | 41.2 | 41.0 |
| 7 | 含湿量 | % | 3.85 | 3.79 | 3.81 | 3.82 |
| 8 | 平均静压 | kPa | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 8413 | 8282 | 8280 | 8325 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 13.7 | 13.5 | 13.9 | 13.7 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.115 | 0.112 | 0.115 | 0.114 |

表1-22   22#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月18日） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-22-1 | 环（综）2019068-Qy-22-2 | 环（综）2019068-Qy-22-3 |  | 均值 |  |
| 1 | 大气压 | Pa | 102.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 0.3848 |  |  |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 39.5 | 39.8 |  | 38.8 |  | 39.4 |
| 7 | 含湿量 | % | 3.81 | 3.78 |  | 3.80 |  | 3.80 |
| 8 | 平均静压 | kPa | -0.00 | -0.00 |  | -0.00 |  | -0.00 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 42 | 42 |  | 42 |  | 42 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 7.1 | 7.1 |  | 7.1 |  | 7.1 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 8325 | 8320 |  | 8345 |  | 8330 |
| 12 | 颗粒物标干浓度 | mg/m3 | 14.8 | 14.2 |  | 14.7 |  | 14.6 |
| 13 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.123 | 0.118 |  | 0.123 |  | 0.121 |

表1-23   23#排气筒

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果（2019年2月18日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环（综）2019068-Qy-23-1 | 环（综）2019068-Qy-23-2 | 环（综）2019068-Qy-23-3 | 均值 |
| 1 | 大气压 | Pa | 102.2 |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 60 |  |  |  |
| 3 | 排气筒直径 | m | 1.6 |  |  |  |
| 4 | 管道截面积 | m2 | 2.0106 |  |  |  |
| 5 | 工况负荷 | % | 90 |  |  |  |
| 6 | 平均烟温 | ℃ | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 24.3 |
| 7 | 含湿量 | % | 2.86 | 2.89 | 2.87 | 2.87 |
| 8 | 平均静压 | KPa | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 9 | 平均动压 | Pa | 91 | 85 | 83 | 86 |
| 10 | 平均流速 | m/s | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 9.9 |
| 11 | 标干流量 | m3/h | 65795 | 63750 | 63065 | 64203 |
| 12 | 二氧化硫标干浓度 | mg/m3 | 180 | 183 | 180 | 181 |
| 13 | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 11.843 | 11.666 | 11.352 | 11.620 |
| 14 | 硫酸雾标干浓度 | mg/m3 | 21.5 | 22.3 | 22.5 | 22.1 |
| 15 | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 1.414 | 1.422 | 1.419 | 1.418 |

2、无组织废气

表2-1  总悬浮颗粒物浓度检测值

| 检测日期 | 检测 项目 | 样品状态 | 检测点位 | 仪器编号 | 样品编号 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年2月19日 | 总悬浮颗粒物 | 采样后的完整Φ90mm测尘滤膜 | 上风向G1 | TBY-3070 | 环（综）2019068-Qw-1-1 | 0.234 |
|  |  |  | 下风向G2 | TBY-3071 | 环（综）2019068-Qw-2-1 | 0.301 |
|  |  |  | 下风向G3 | TBY-3072 | 环（综）2019068-Qw-3-1 | 0.334 |
|  |  |  | 下风向G4 | TBY-3073 | 环（综）2019068-Qw-4-1 | 0.318 |

表2-2 二氧化氮浓度检测值

| 检测日期 | 检测 项目 | 样品状态 | 检测点位 | 仪器编号 | 样品编号 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年2月19日 | 二氧化氮 | 吸收管内为淡粉色吸收液 | 上风向G1 | TBY-3068 | 环（综）2019068-Qw-1-1 | 0.020 |
| 0.091 |  |  | 下风向G2 | TBY-3069 | 环（综）2019068-Qw-2-1 | 0.018 |
|  |  |  | 下风向G3 | TBY-3070 | 环（综）2019068-Qw-3-1 | 0.019 |
|  |  |  | 下风向G4 | TBY-3071 | 环（综）2019068-Qw-4-1 | 0.019 |

表2-3  二氧化硫排浓度检测值

| 检测日期 | 检测 项目 | 样品状态 | 检测点位 | 仪器编号 | 样品编号 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年2月19日 | 二氧化硫 | 吸收管内为无色吸收液 | 上风向G1 | TBY-3068 | 环（综）2019068-Qw-1-1 | 0.037 |
|  |  |  | 下风向G2 | TBY-3069 | 环（综）2019068-Qw-2-1 | 0.039 |
|  |  |  | 下风向G3 | TBY-3070 | 环（综）2019068-Qw-3-1 | 0.043 |
|  |  |  | 下风向G | TBY-3071 | 环（综）2019068-Qw-4-1 | 0.038 |

表2-4  氯化氢浓度检测值

| 检测日期 | 检测 项目 | 样品状态 | 检测点位 | 仪器编号 | 样品编号 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年2月19日 | 氯化氢 | 吸收管内为无色吸收液 | 上风向G1 | TBY-3068 | 环（综）2019068-Qw-1-1 | ND |
|  |  |  | 下风向G2 | TBY-3069 | 环（综）2019068-Qw-2-1 | 0.08 |
|  |  |  | 下风向G3 | TBY-3070 | 环（综）2019068-Qw-3-1 | 0.09 |
|  |  |  | 下风向G | TBY-3071 | 环（综）2019068-Qw-4-1 | 0.07 |

表2-5  硫酸雾浓度检测值

| 检测日期 | 检测 项目 | 样品状态 | 检测点位 | 仪器编号 | 样品编号 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年2月19日 | 硫酸雾 | 采样后的完整Φ90mm石英纤维滤膜 | 上风向G1 | TBY-3068 | 环（综）2019068-Qw-1-1 | 0.006 |
|  |  |  | 下风向G2 | TBY-3069 | 环（综）2019068-Qw-2-1 | 0.010 |
|  |  |  | 下风向G3 | TBY-3070 | 环（综）2019068-Qw-3-1 | 0.009 |
|  |  |  | 下风向G4 | TBY-3071 | 环（综）2019068-Qw-4-1 | 0.009 |

表2-6 气象参数检测结果

| 检测点位 | 采样日期 | 采样时间 | 风向 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kPa） | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上风向G1，下风向G2、G3、G4 | 2019年2月19日 | 10:18~11:18 | 东北 | 2.3 | 4.1 | 102.2 | 69 |
|  |  | 13:41~14:41 | 东北 | 2.1 | 6.8 | 102.2 | 6.2 |

3、生产废水

表3 污染物浓度检测值

| 采样日期 | 采样地点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环（综）2019068-W1 |
| 2019年2月19日 | 污水处理站出水口 | pH值 | 无量纲 | 7.57 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 28.7 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 3.53 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.08 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 6 |
|  |  | 全盐量 | mg/L | 3095 |
| 样品状态 |  |  |  | 无色、透明、无异味 |
| 采样时间 |  |  |  | 16：37 |
| 水温（℃） |  |  |  | 38.4 |

（本页以下空白）

4、厂界噪声

表4-1  等效A声级检测值

| 采样日期 | 测点编号 | 环境功能区 | 测定位置 | 检测时间 | 检测结果 Leq [dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年2月18日 | Z1 | 3类 | 厂界东外1米 | 9：48 | 昼间 | 55.4 |
|  |  |  |  | 22：24 | 夜间 | 44.9 |
|  | Z2 | 3类 | 厂界南外1米 | 9：59 | 昼间 | 55.5 |
|  |  |  |  | 22：38 | 夜间 | 44.7 |
|  | Z3 | 3类 | 厂界西外1米 | 10：22 | 昼间 | 58.6 |
|  |  |  |  | 22：48 | 夜间 | 45.2 |
|  | Z4 | 3类 | 厂界北外1米 | 10：32 | 昼间 | 55.0 |
|  |  |  |  | 22：58 | 夜间 | 43.2 |

表4-2 气象参数检测结果

| 检测环境条件 | 2019年2月18日 | 昼间 | 天气：阴，风速：1.6~2.7m/s，风向：东北 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜间 | 天气：阴，风速：2.3~2.9m/s，风向：东北 |

（本页以下空白）

附：项目检测点位平面示意图

（本页以下空白）

| 检测环境条件： 气温：-1.1℃～7.4℃，相对湿度：46%～78%，气压:：102.2kPa，天气：阴，风向：东北，风速：1.6～2.9m/s。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测用主要仪器 |  |  |
| TBY-3041、3042 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260D |
| TBY-3078 | 有机玻璃水质采样器 | / |
| TBY-3066 | 多功能声级计 | AWA6228+ |
| TBY-3063 | 声校准器 | AWA6221A |
| TBY-3068、3069、3070、3071 | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 |
| TBY-3059 | 便携式pH计 | PHBJ-260 |
| TBY-3058 | 数字温湿度计 | Testo610 |
| TBY-3056 | 空盒气压表 | DYM3 |
| TBY-3057 | 数字风速仪 | QDF7 |
| TBY-1015 | 可见分光光度计 | 723C |
| TBY-1029 | 紫外/可见分光光度计 | UV-1801 |
| TBY-1090 | 微量天平 | AUW120D |
| TBY-1082 | COD智能消解快速测定仪 | 6B-200型 |
| TBY-1066 | 离子色谱仪 | AS3100 |
| TBY-1091 | 低浓度恒温恒湿称量设备 | NVN-800S |
| TBY-1010 | 电热鼓风干燥箱 | 101FXB-2 |
| TBY-3077 | 废气硫酸雾采样管控制器 | ZR-D18B |
| 特殊情况说明：无 |  |  |