161012050669

江 苏 徐 海 环 境 监 测 有 限 公 司

监   测   报   告

（2022）环 监（综合）字 第（432）号

监 测 类 别          委  托  监  测

委 托 单 位    徐州钛白化工有限责任公司

地址：徐州市经济技术开发区大庙街道办事处农业科学院内

邮编：221000                      电话：0516-83556808

江 苏 徐 海 环 境 监 测 有 限 公 司

监   测   报   告

| 委托单位 | 徐州钛白化工有限责任公司 | 联系人 | 张培革 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 徐州市贾汪区化工产业园区 天永路99号 | 电话 | 13852002917 |
| 样品类别 | 污水、废气 | 邮编 | 221000 |
| 采样单位 | 江苏徐海环境监测有限公司 | 采样地点 | 见监测结果 |
| 采样日期 | 2022.10.25 | 测试日期 | 2022.10.25~10.30 |
| 采样计划和程序说明 | 按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及相关作业指导书要求进行。 |  |  |
| 结论 | / |  |  |
| 解释与说明 | 无。 |  |  |
| 编制 监测单位公章 审核 签发 签发日期 年 月 日 |  |  |  |

- 1污水监测

1.1监测点位

DW003生产废水排放口。

1.2监测项目

色度、五日生化需氧量（BOD5）、石油类、动植物油类。

1.3监测频次

1天3次，共1天。

1.4监测方法及依据见表1-1。

表1-1   监测方法及依据

| 样品类别 | 分析项目 | 监测方法及依据 |
| --- | --- | --- |
| 污 水 | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021 |
|  | 五日生化需氧量（BOD5） | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
|  | 动植物油类 |  |

1.5监测结果见表1-2。

表1-2   监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 样品编号 | 样品状态 | 监测项目 | 监测结果 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.10.25 | DW003生产废水排放口 | 20221025 dWS01-1 | 微灰 弱臭 无浮油 | 色度 | 2（倍） |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | 12.4 |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L |
|  |  | 20221025 dWS01-2 | 微灰 弱臭 无浮油 | 色度 | 2（倍） |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | 14.4 |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L |
|  |  | 20221025 dWS01-3 | 微灰 弱臭 无浮油 | 色度 | 2（倍） |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | 13.0 |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L |

- 注：监测结果低于方法检出限以“检出限+L”表示。

- 2废气监测

2.1监测点位、项目及频次见表2-1。

表2-1   监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 测点编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东侧煅烧尾气排气筒 | 1# | 硫酸雾 | 3次/天，共1天 |
| 西侧煅烧尾气排气筒 | 2# |  |  |

2.2监测方法及依据见表2-2。

表2-2   监测方法及依据

| 样品类别 | 分析项目 | 监测方法及依据 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 硫酸雾 | 硫酸工业尾气硫酸雾的测定方法 GB/T 38685-2020 |

2.3监测结果见表2-3～表2-4。

表2-3   监测结果

| 采样地点 | 东侧煅烧尾气排气筒1# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年10月25日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 60 |  |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |  |
| 废气含湿量（%） | 15.8/15.5/15.9 |  |  | O2（%） |  |  |  | 16.3/16.6/ 16.3 |  |
| 排气筒断面积（㎡） | 1.13 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |  |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221025 dYQ01-1 | 20221025 dYQ01-2 |  | 20221025 dYQ01-3 |  | 均值 |  | 备注 |
| 动压 | Pa | 126 | 113 |  | 119 |  | / |  | / |
| 静压 | Pa | 50 | 40 |  | 60 |  | / |  | / |
| 废气温度 | ℃ | 48 | 49 |  | 48 |  | / |  | / |
| 标干流量 | m³/h | 37777 | 35815 |  | 36659 |  | / |  | / |
| 废气流速 | m/s | 12.8 | 12.1 |  | 12.4 |  | / |  | / |
| 硫酸雾排放浓度 | mg/m³ | 22.3 | 21.5 |  | 20.0 |  | 21.3 |  | / |
| 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.842 | 0.770 |  | 0.733 |  | 0.782 |  | / |

表2-4   监测结果

| 采样地点 | 西侧煅烧尾气排气筒2# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年10月25日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 60 |  |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |  |
| 废气含湿量（%） | 15.8/15.5/15.3 |  |  | O2（%） |  |  |  | 16.8/16.6/ 16.7 |  |
| 排气筒断面积（㎡） | 1.13 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |  |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221025 dYQ02-1 | 20221025 dYQ02-2 |  | 20221025 dYQ02-3 |  | 均值 |  | 备注 |
| 动压 | Pa | 141 | 140 |  | 143 |  | / |  | / |
| 静压 | Pa | 141 | 140 |  | 143 |  | / |  | / |
| 废气温度 | ℃ | 48 | 46 |  | 46 |  | / |  | / |
| 标干流量 | m³/h | 39943 | 40038 |  | 40533 |  | / |  | / |
| 废气流速 | m/s | 13.6 | 13.5 |  | 13.6 |  | / |  | / |
| 硫酸雾排放浓度 | mg/m³ | 22.6 | 21.2 |  | 23.3 |  | 22.4 |  | / |
| 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.903 | 0.849 |  | 0.944 |  | 0.899 |  | / |

3监测点位平面示意图

图1   监测点位平面示意图

图例说明：★污水监测点位 - 有组织废气监测点位 N 其它企业 ◎2# 煅烧及中粉工段 ◎1# 办公区 G310 污水处理厂 ★1# 天永路 河流 门 门 硫磺制酸

**报告结束**