江 苏 徐 海 环 境 监 测 有 限 公 司

监   测   报   告

（2022）环 监（综合）字 第（493）号

监 测 类 别          委  托  监  测

委 托 单 位    徐州钛白化工有限责任公司

地址：徐州市经济技术开发区大庙街道办事处农业科学院内

邮编：221000                      电话：0516-83556808

江 苏 徐 海 环 境 监 测 有 限 公 司

监   测   报   告

| 委托单位 | 徐州钛白化工有限责任公司 | 联系人 | 张培革 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 徐州市贾汪区工业园区天永路99号 | 电话 | 13852002917 |
| 样品类别 | 污水、废气、噪声 | 邮编 | 221000 |
| 采样单位 | 江苏徐海环境监测有限公司 | 采样地点 | 见监测结果 |
| 采样日期 | 2022.11.25；11.29~11.30 | 测试日期 | 2022.11.25~12.6 |
| 采样计划和程序说明 | 按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）及相关作业指导书要求进行。 |  |  |
| 解释与说明 | 无。 |  |  |
| 编制 监测单位公章 审核 签发 签发日期 年 月 日 |  |  |  |

- 1污水监测

1.1监测点位

DW003生产废水排放口。

1.2监测项目

色度、五日生化需氧量（BOD5）、石油类、动植物油类、全盐量。

1.3监测频次

1天3次，共1天。

1.4监测方法及依据见表1-1。

表1-1   监测方法及依据

| 样品类别 | 分析项目 | 监测方法及依据 |
| --- | --- | --- |
| 污 水 | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021 |
|  | 五日生化需氧量（BOD5） | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
|  | 动植物油类 |  |
|  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999 |

1.5监测结果见表1-2。

表1-2   监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 样品编号 | 样品状态 | 监测项目 | 监测结果 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.25 | DW003生产废水排放口 | 20221125dWS01-1 | 微黄 弱臭 无浮油 | 色度 | 2（倍） |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | 9.0 |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L |
|  |  |  |  | 全盐量 | 8.71×103 |
|  |  | 20221125dWS01-2 | 微黄 弱臭 无浮油 | 色度 | 2（倍） |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | 10.6 |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L |
|  |  |  |  | 全盐量 | 8.51×103 |
|  |  | 20221125dWS01-3 | 微黄 弱臭 无浮油 | 色度 | 2（倍） |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | 9.8 |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L |
|  |  |  |  | 全盐量 | 8.19×103 |

- 注：监测结果低于方法检出限以“检出限+L”表示。

- 2废气监测

2.1监测点位、项目及频次见表2-1。

表2-1   监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 测点编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向 | 1# | 总悬浮颗粒物、氮氧化物、 二氧化硫、硫酸雾 | 4次/天，共1天 |
| 厂界下风向 | 2#~4# |  |  |
| DA001矿粉输送排气筒1# | 5# | 颗粒物 | 3次/天，共1天 |
| DA002矿粉输送排气筒2# | 6# |  |  |
| DA003矿粉输送排气筒3# | 7# |  |  |
| DA004矿粉输送排气筒4# | 8# |  |  |
| DA005矿粉输送排气筒5# | 9# |  |  |
| DA010气流粉碎排气筒1# | 10# |  |  |
| DA011气流粉碎排气筒2# | 11# |  |  |
| DA012冷却袋滤排气筒1# | 12# |  |  |
| DA013冷却袋滤排气筒2# | 13# |  |  |
| DA014闪蒸干燥排气筒1# | 14# |  |  |
| DA015闪蒸干燥排气筒2# | 15# |  |  |
| DA017酸解尾气排气筒1# | 16# | 二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾 |  |
| DA018酸解尾气排气筒2# | 17# |  |  |

续表2-1   监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 测点编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA019硫磺制酸尾气排气筒 | 18# | 硫酸雾 | 3次/天，共1天 |
| DA020磨矿尾气排气筒1# | 19# | 颗粒物 |  |
| DA021磨矿尾气排气筒2# | 20# |  |  |
| DA022粗料粉碎排气筒1# | 21# |  |  |
| DA023粗料粉碎排气筒2# | 22# |  |  |
| DA024废酸浓缩排气筒 | 23# | 硫酸雾 |  |
| DA025沉降池废气排气筒 | 24# |  |  |
| DA026均质池废气处理后排气筒 | 25# | 臭气浓度 |  |
| DA027危废库废气排气筒 | 26# | 颗粒物、臭气浓度 |  |
| DA028中和池废气处理后排气筒 | 27# | 臭气浓度 |  |
| DA006水解尾气排气筒 | 28# | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾 |  |
| DA007晶种制备与漂白工序尾气排气筒 | 29# | 氯化氢 |  |
| DA008煅烧尾气排气筒1# | 30# | 硫酸雾 |  |
| DA009煅烧尾气排气筒2# | 31# |  |  |
| 包膜废气排气筒 | 32# |  |  |

2.2监测方法及依据见表2-2。

表2-2   监测方法及依据

| 样品类别 | 分析项目 | 监测方法及依据 |
| --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单(生态环境部公告2018年第31号) |
|  | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及修改单(生态环境部公告2018年第31号) |
|  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009及修改单(生态环境部公告2018年第31号) |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |
|  | 硫酸雾 | 硫酸工业尾气硫酸雾的测定方法 GB/T 38685-2020 |
|  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 |

2.3无组织废气监测期间气象参数表见表2-3。

表2-3   监测气象参数表

| 采样日期 | 气温（℃） | 气压（Kpa） | 相对湿度（%） | 风 向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.25 | 10.2~16.4 | 101.6~102.0 | 48~61 | 西 | 1.8~2.1 |

2.4监测结果见表2-4～表2-39。

表2-4   无组织废气（总悬浮颗粒物）监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 样品编号 | 监测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.25 | 厂界上风向1# | 20221125dWQ01-1 | 0.172 |
|  |  | 20221125dWQ01-2 | 0.157 |
|  |  | 20221125dWQ01-3 | 0.211 |
|  |  | 20221125dWQ01-4 | 0.229 |
|  | 厂界下风向2# | 20221125dWQ02-1 | 0.240 |
|  |  | 20221125dWQ02-2 | 0.313 |
|  |  | 20221125dWQ02-3 | 0.335 |
|  |  | 20221125dWQ02-4 | 0.264 |
|  | 厂界下风向3# | 20221125dWQ03-1 | 0.361 |
|  |  | 20221125dWQ03-2 | 0.470 |
|  |  | 20221125dWQ03-3 | 0.387 |
|  |  | 20221125dWQ03-4 | 0.440 |
|  | 厂界下风向4# | 20221125dWQ04-1 | 0.292 |
|  |  | 20221125dWQ04-2 | 0.261 |
|  |  | 20221125dWQ04-3 | 0.317 |
|  |  | 20221125dWQ04-4 | 0.352 |

表2-5   无组织废气（二氧化硫）监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 样品编号 | 监测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.25 | 厂界上风向1# | 20221125dWQ01-1 | 0.019 |
|  |  | 20221125dWQ01-2 | 0.021 |
|  |  | 20221125dWQ01-3 | 0.019 |
|  |  | 20221125dWQ01-4 | 0.022 |
|  | 厂界下风向2# | 20221125dWQ02-1 | 0.033 |
|  |  | 20221125dWQ02-2 | 0.032 |
|  |  | 20221125dWQ02-3 | 0.035 |
|  |  | 20221125dWQ02-4 | 0.030 |
|  | 厂界下风向3# | 20221125dWQ03-1 | 0.027 |
|  |  | 20221125dWQ03-2 | 0.030 |
|  |  | 20221125dWQ03-3 | 0.031 |
|  |  | 20221125dWQ03-4 | 0.030 |
|  | 厂界下风向4# | 20221125dWQ04-1 | 0.045 |
|  |  | 20221125dWQ04-2 | 0.044 |
|  |  | 20221125dWQ04-3 | 0.042 |
|  |  | 20221125dWQ04-4 | 0.044 |

表2-6   无组织废气（氮氧化物）监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 样品编号 | 监测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.25 | 厂界上风向1# | 20221125dWQ01-1 | 0.047 |
|  |  | 20221125dWQ01-2 | 0.044 |
|  |  | 20221125dWQ01-3 | 0.045 |
|  |  | 20221125dWQ01-4 | 0.036 |
|  | 厂界下风向2# | 20221125dWQ02-1 | 0.081 |
|  |  | 20221125dWQ02-2 | 0.083 |
|  |  | 20221125dWQ02-3 | 0.080 |
|  |  | 20221125dWQ02-4 | 0.077 |
|  | 厂界下风向3# | 20221125dWQ03-1 | 0.078 |
|  |  | 20221125dWQ03-2 | 0.072 |
|  |  | 20221125dWQ03-3 | 0.085 |
|  |  | 20221125dWQ03-4 | 0.076 |
|  | 厂界下风向4# | 20221125dWQ04-1 | 0.090 |
|  |  | 20221125dWQ04-2 | 0.085 |
|  |  | 20221125dWQ04-3 | 0.081 |
|  |  | 20221125dWQ04-4 | 0.099 |

表2-7   无组织废气（硫酸雾）监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 样品编号 | 监测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.25 | 厂界上风向1# | 20221125dWQ01-1 | 0.006 |
|  |  | 20221125dWQ01-2 | 0.013 |
|  |  | 20221125dWQ01-3 | 0.011 |
|  |  | 20221125dWQ01-4 | 0.014 |
|  | 厂界下风向2# | 20221125dWQ02-1 | 0.022 |
|  |  | 20221125dWQ02-2 | 0.020 |
|  |  | 20221125dWQ02-3 | 0.020 |
|  |  | 20221125dWQ02-4 | 0.024 |
|  | 厂界下风向3# | 20221125dWQ03-1 | 0.020 |
|  |  | 20221125dWQ03-2 | 0.024 |
|  |  | 20221125dWQ03-3 | 0.020 |
|  |  | 20221125dWQ03-4 | 0.023 |
|  | 厂界下风向4# | 20221125dWQ04-1 | 0.029 |
|  |  | 20221125dWQ04-2 | 0.023 |
|  |  | 20221125dWQ04-3 | 0.032 |
|  |  | 20221125dWQ04-4 | 0.025 |

表2-8   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA001矿粉输送排气筒1#（5#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月25日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 2.2/2.3/2.2 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.120 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ05-1 | 20221125 dYQ05-2 |  | 20221125 dYQ05-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 31 | 32 |  | 30 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 0 | 0 |  | 0 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 17 | 18 |  | 18 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 2352 | 2384 |  | 2310 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 5.9 | 6.0 |  | 5.8 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 17.2 | 17.4 |  | 16.6 |  | 17.1 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 4.04×10-2 | 4.15×10-2 |  | 3.83×10-2 |  | 4.01×10-2 | / |

表2-9   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA002矿粉输送排气筒2#（6#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月25日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 2.0/2.1/2.3 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.120 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ06-1 | 20221125 dYQ06-2 |  | 20221125 dYQ06-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 31 | 29 |  | 33 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 0 | 0 |  | 0 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 17 | 18 |  | 18 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 2356 | 2273 |  | 2421 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 5.9 | 5.7 |  | 6.1 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 15.6 | 16.7 |  | 17.7 |  | 16.7 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 3.68×10-2 | 3.80×10-2 |  | 4.28×10-2 |  | 3.92×10-2 | / |

表2-10   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA003矿粉输送排气筒3#（7#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月25日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 2.2/2.0/2.1 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.120 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ07-1 | 20221125 dYQ07-2 |  | 20221125 dYQ07-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 25 | 33 |  | 26 |  | / | / |
| 静压 | Pa | -30 | -40 |  | -50 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 19.9 | 19.8 |  | 19.9 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 2081 | 2419 |  | 2133 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 5.3 | 6.2 |  | 5.4 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 8.8 | 9.6 |  | 10.1 |  | 9.5 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 1.83×10-2 | 2.32×10-2 |  | 2.15×10-2 |  | 2.10×10-2 | / |

表2-11   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA004矿粉输送排气筒4#（8#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月25日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 2.3/2.2/2.5 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.120 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ08-1 | 20221125 dYQ08-2 |  | 20221125 dYQ08-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 23 | 24 |  | 29 |  | / | / |
| 静压 | Pa | -20 | -30 |  | -30 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 28.3 | 29.5 |  | 32.8 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 1956 | 2019 |  | 2207 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 5.1 | 5.3 |  | 5.9 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 10.5 | 9.5 |  | 11.2 |  | 10.4 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 2.05×10-2 | 1.92×10-2 |  | 2.47×10-2 |  | 2.15×10-2 | / |

表2-12   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA005矿粉输送排气筒5#（9#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月25日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 2.1/2.0/2.2 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.120 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ09-1 | 20221125 dYQ09-2 |  | 20221125 dYQ09-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 50 | 48 |  | 45 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 10 | 10 |  | 10 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 19.9 | 19.8 |  | 19.9 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 2949 | 2908 |  | 2813 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 7.5 | 7.4 |  | 7.2 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 10.5 | 10.2 |  | 11.6 |  | 10.8 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 3.10×10-2 | 2.97×10-2 |  | 3.26×10-2 |  | 3.11×10-2 | / |

表2-13   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA010气流粉碎排气筒1#（10#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月29日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 18 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 15.8/16.1/15.9 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.049 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ10-1 | 20221125 dYQ10-2 |  | 20221125 dYQ10-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 201 | 168 |  | 209 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 80 | 110 |  | 60 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 51.4 | 52.1 |  | 52.3 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 2002 | 1824 |  | 2022 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 15.7 | 14.4 |  | 15.9 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 10.4 | 11.2 |  | 10.2 |  | 10.6 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 2.08×10-2 | 2.04×10-2 |  | 2.06×10-2 |  | 2.06×10-2 | / |

表2-14   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA011气流粉碎排气筒2#（11#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月29日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 18 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 17.1/17.4/17.2 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.049 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ11-1 | 20221125 dYQ11-2 |  | 20221125 dYQ11-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 289 | 281 |  | 232 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 10 | 10 |  | 60 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 51.2 | 53.1 |  | 54.7 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 2362 | 2313 |  | 2104 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 18.9 | 18.7 |  | 17.0 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 16.5 | 15.6 |  | 18.6 |  | 16.9 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 3.90×10-2 | 3.61×10-2 |  | 3.91×10-2 |  | 3.81×10-2 | / |

表2-15   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA012冷却袋滤排气筒1#（12#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月25日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 3.0/2.8/2.9 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.385 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ12-1 | 20221125 dYQ12-2 |  | 20221125 dYQ12-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 118 | 117 |  | 118 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 20 | 20 |  | 30 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 46.7 | 46.2 |  | 46.0 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 13804 | 13838 |  | 13839 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 12.1 | 12.0 |  | 12.0 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 17.5 | 16.9 |  | 17.8 |  | 17.4 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.242 | 0.234 |  | 0.245 |  | 0.240 | / |

表2-16   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA013冷却袋滤排气筒2#（13#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月25日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 2.9/2.7/2.8 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.385 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ13-1 | 20221125 dYQ13-2 |  | 20221125 dYQ13-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 73 | 77 |  | 79 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 20 | 20 |  | 20 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 29.9 | 30.2 |  | 30.2 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 11181 | 11504 |  | 11645 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 9.2 | 9.5 |  | 9.6 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 17.5 | 16.5 |  | 16.2 |  | 16.7 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.196 | 0.190 |  | 0.189 |  | 0.192 | / |

表2-17   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA014闪蒸干燥排气筒1#（14#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月25日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 2.8/2.9/2.8 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.636 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ14-1 | 20221125 dYQ14-2 |  | 20221125 dYQ14-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 329 | 311 |  | 313 |  | / | / |
| 静压 | Pa | -30 | -50 |  | -40 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 111.8 | 111.4 |  | 112.2 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 34835 | 33859 |  | 33976 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 22.1 | 21.5 |  | 21.6 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 15.5 | 16.6 |  | 17.8 |  | 16.6 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.540 | 0.562 |  | 0.605 |  | 0.569 | / |

表2-18   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA015闪蒸干燥排气筒2#（15#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月29日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 3.8/3.9/4.1 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.636 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ15-1 | 20221125 dYQ15-2 |  | 20221125 dYQ15-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 226 | 225 |  | 221 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 0 | 20 |  | 10 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 63 | 65 |  | 64 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 31086 | 30903 |  | 30630 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 17.1 | 17.1 |  | 16.9 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 14.3 | 15.0 |  | 14.0 |  | 14.4 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.444 | 0.464 |  | 0.429 |  | 0.446 | / |

表2-19   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA017酸解尾气排气筒1#（16#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月29日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 40 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 12.1/12.0/12.0 |  |  | O2（%） |  |  |  | 20.5/20.6/ 20.5 |
| 排气筒断面积（㎡） | 1.13 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ16-1 | 20221125 dYQ16-2 |  | 20221125 dYQ16-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 159 | 163 |  | 151 |  | / | / |
| 静压 | Pa | -10 | -10 |  | 0 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 36 | 35 |  | 36 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 44993 | 45672 |  | 43890 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 13.9 | 14.1 |  | 13.6 |  | / | / |
| 二氧化硫排放浓度 | mg/m³ | 5 | 6 |  | 4 |  | 5 | / |
| 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.225 | 0.274 |  | 0.176 |  | 0.225 | / |
| 氮氧化物排放浓度 | mg/m³ | 4 | 7 |  | 4 |  | 5 | / |
| 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.180 | 0.320 |  | 0.176 |  | 0.225 | / |

表2-20   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA017酸解尾气排气筒1#（16#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月29日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 40 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |
| 废气含湿量（%） | 12.1/12.0/12.0 |  |  | O2（%） |  |  |  | 20.5/20.6/ 20.5 |
| 排气筒断面积（㎡） | 1.13 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ16-1 | 20221125 dYQ16-2 |  | 20221125 dYQ16-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 159 | 163 |  | 151 |  | / | / |
| 静压 | Pa | -10 | -10 |  | 0 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 36 | 35 |  | 36 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 44993 | 45672 |  | 43890 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 13.9 | 14.1 |  | 13.6 |  | / | / |
| 硫酸雾排放浓度 | mg/m³ |  |  |  |  |  |  | / |
| 硫酸雾排放速率 | kg/h |  |  |  |  |  |  | / |

表2-21   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA018酸解尾气排气筒2#（17#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月29日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 40 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 12.1/11.9/11.8 |  |  | O2（%） |  |  |  | 20.5/20.3/ 20.4 |
| 排气筒断面积（㎡） | 1.13 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ17-1 | 20221125 dYQ17-2 |  | 20221125 dYQ17-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 286 | 271 |  | 289 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 70 | 80 |  | 60 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 37 | 36 |  | 37 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 60197 | 58804 |  | 60677 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 18.8 | 18.2 |  | 18.9 |  | / | / |
| 二氧化硫排放浓度 | mg/m³ | 4 | 6 |  | 5 |  | 5 | / |
| 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.241 | 0.353 |  | 0.303 |  | 0.299 | / |
| 氮氧化物排放浓度 | mg/m³ | 7 | 4 |  | 7 |  | 6 | / |
| 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.421 | 0.235 |  | 0.425 |  | 0.361 | / |

表2-22   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA018酸解尾气排气筒2#（17#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月29日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 40 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |
| 废气含湿量（%） | 12.1/11.9/11.8 |  |  | O2（%） |  |  |  | 20.5/20.3/ 20.4 |
| 排气筒断面积（㎡） | 1.13 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ17-1 | 20221125 dYQ17-2 |  | 20221125 dYQ17-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 286 | 271 |  | 289 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 70 | 80 |  | 60 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 37 | 36 |  | 37 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 60197 | 58804 |  | 60677 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 18.8 | 18.2 |  | 18.9 |  | / | / |
| 硫酸雾排放浓度 | mg/m³ |  |  |  |  |  |  | / |
| 硫酸雾排放速率 | kg/h |  |  |  |  |  |  | / |

表2-23   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA019硫磺制酸尾气排气筒（18#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月30日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 60 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |
| 废气含湿量（%） | 7.9/8.1/7.9 |  |  | O2（%） |  |  |  | 7.5/7.5/7.9 |
| 排气筒断面积（㎡） | 2.01 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ18-1 | 20221125 dYQ18-2 |  | 20221125 dYQ18-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 187 | 180 |  | 179 |  | / | / |
| 静压 | Pa | -90 | -80 |  | -80 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 24 | 26 |  | 25 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 91950 | 89757 |  | 89815 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 14.7 | 14.5 |  | 14.4 |  | / | / |
| 硫酸雾排放浓度 | mg/m³ |  |  |  |  |  |  | / |
| 硫酸雾排放速率 | kg/h |  |  |  |  |  |  | / |

表2-24   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA020磨矿尾气排气筒1#（19#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月25日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 2.4/2.2/2.3 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.385 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ19-1 | 20221125 dYQ19-2 |  | 20221125 dYQ19-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 461 | 419 |  | 388 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 610 | 650 |  | 680 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 32.3 | 31.8 |  | 31.8 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 28167 | 26931 |  | 25907 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 23.2 | 22.1 |  | 21.2 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 16.3 | 15.8 |  | 15.4 |  | 15.8 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.459 | 0.426 |  | 0.399 |  | 0.428 | / |

表2-25   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA021磨矿尾气排气筒2#（20#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月25日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 2.3/2.4/2.2 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.385 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ20-1 | 20221125 dYQ20-2 |  | 20221125 dYQ20-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 522 | 484 |  | 497 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 390 | 380 |  | 400 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 34.3 | 34.3 |  | 34.1 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 29774 | 28606 |  | 29073 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 24.7 | 23.7 |  | 24.0 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 15.0 | 16.8 |  | 15.9 |  | 15.9 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.447 | 0.480 |  | 0.462 |  | 0.463 | / |

表2-26   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA022粗料粉碎排气筒1#（21#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月29日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 15 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 2.1/2.2/2.1 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.442 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ21-1 | 20221125 dYQ21-2 |  | 20221125 dYQ21-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 322 | 315 |  | 291 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 900 | 900 |  | 870 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 39.2 | 41.0 |  | 39.6 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 27138 | 26711 |  | 25772 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 19.5 | 19.3 |  | 18.5 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 17.6 | 16.4 |  | 16.2 |  | 16.7 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.478 | 0.438 |  | 0.418 |  | 0.445 | / |

表2-27   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA023粗料粉碎排气筒2#（22#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月29日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 15 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 2.1/2.3/2.2 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.442 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ22-1 | 20221125 dYQ22-2 |  | 20221125 dYQ22-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 318 | 356 |  | 357 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 10 | 50 |  | 10 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 39.5 | 40.2 |  | 40.5 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 26900 | 28331 |  | 28405 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 19.4 | 20.5 |  | 20.6 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 9.5 | 10.3 |  | 9.2 |  | 9.7 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.256 | 0.292 |  | 0.261 |  | 0.270 | / |

表2-28   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA024废酸浓缩排气筒（23#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月30日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |
| 废气含湿量（%） | 17.3/17.5/17.6 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.283 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ23-1 | 20221125 dYQ23-2 |  | 20221125 dYQ23-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 450 | 455 |  | 453 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 190 | 200 |  | 210 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 17 | 18 |  | 17 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 18570 | 18605 |  | 18578 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 23.0 | 23.2 |  | 23.1 |  | / | / |
| 硫酸雾排放浓度 | mg/m³ |  |  |  |  |  |  | / |
| 硫酸雾排放速率 | kg/h |  |  |  |  |  |  | / |

表2-29   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA025沉降池废气排气筒（24#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月29日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 40 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |
| 废气含湿量（%） | 6.7/6.8/6.6 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.785 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ24-1 | 20221125 dYQ24-2 |  | 20221125 dYQ24-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 256 | 268 |  | 251 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 10 | 10 |  | 20 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 25 | 26 |  | 25 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 42388 | 43260 |  | 42010 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 17.2 | 17.6 |  | 17.0 |  | / | / |
| 硫酸雾排放浓度 | mg/m³ |  |  |  |  |  |  | / |
| 硫酸雾排放速率 | kg/h |  |  |  |  |  |  | / |

表2-30   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA026均质池废气处理后排气筒（25#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月30日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 15 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |
| 废气含湿量（%） | 7.7/7.8/7.7 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.385 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ25-1 | 20221125 dYQ25-2 |  | 20221125 dYQ25-3 |  | 最大值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 115 | 117 |  | 113 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 30 | 30 |  | 40 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 25 | 26 |  | 25 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 13816 | 13899 |  | 13696 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 11.5 | 11.6 |  | 11.4 |  | / | / |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 309 | 412 |  | 412 |  | 412 | / |

表2-31   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA027危废库废气排气筒（26#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月30日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 15 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 2.6/2.5/2.6 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.126 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ26-1 | 20221125 dYQ26-2 |  | 20221125 dYQ26-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 73 | 71 |  | 74 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 30 | 30 |  | 30 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 18 | 20 |  | 21 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 3786 | 3724 |  | 2792 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 9.0 | 8.9 |  | 9.1 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 14.6 | 13.4 |  | 12.6 |  | 13.5 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 5.53×10-2 | 4.99×10-2 |  | 3.52×10-2 |  | 4.68×10-2 | / |

表2-32   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA027危废库废气排气筒（26#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月30日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 15 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |
| 废气含湿量（%） | 2.4/2.4/2.3 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.126 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ26-1 | 20221125 dYQ26-2 |  | 20221125 dYQ26-3 |  | 最大值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 72 | 72 |  | 73 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 30 | 30 |  | 30 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 19 | 23 |  | 19 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 3759 | 3734 |  | 3789 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 8.9 | 9.0 |  | 9.0 |  | / | / |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 412 | 549 |  | 549 |  | 549 | / |

表2-33   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA028中和池废气处理后排气筒（27#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月30日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 15 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |
| 废气含湿量（%） | 8.8/9.1/8.9 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.503 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ27-1 | 20221125 dYQ27-2 |  | 20221125 dYQ27-3 |  | 最大值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 36 | 39 |  | 37 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 0 | 0 |  | 0 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 30 | 29 |  | 30 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 9886 | 10279 |  | 10014 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 6.5 | 6.8 |  | 6.6 |  | / | / |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 309 | 309 |  | 231 |  | 309 | / |

表2-34   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA006水解尾气排气筒（28#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月30日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 出力系数K |  |  |  | / |
| 废气含湿量（%） | 13.3/13.7/13.8 |  |  | O2（%） |  |  |  | 20.8/20.9/ 20.9 |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.126 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ28-1 | 20221125 dYQ28-2 |  | 20221125 dYQ28-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 73 | 69 |  | 74 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 0 | 0 |  | 0 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 45 | 47 |  | 46 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 3282 | 3191 |  | 3306 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 9.5 | 9.4 |  | 9.7 |  | / | / |
| 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 9.8 | 10.6 |  | 11.5 |  | 10.6 | / |
| 颗粒物排放速率 | kg/h | 3.22×10-2 | 3.38×10-2 |  | 3.80×10-2 |  | 3.47×10-2 | / |
| 二氧化硫排放浓度 | mg/m³ | <3 | <3 |  | <3 |  | <3 | / |
| 二氧化硫排放速率 | kg/h | 4.92×10-3 | 4.79×10-3 |  | 4.96×10-3 |  | 4.89×10-3 | / |
| 氮氧化物排放浓度 | mg/m³ | <3 | <3 |  | <3 |  | <3 | / |
| 氮氧化物排放速率 | kg/h | 4.92×10-3 | 4.79×10-3 |  | 4.96×10-3 |  | 4.89×10-3 | / |

表2-35   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA006水解尾气排气筒（28#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月30日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |
| 废气含湿量（%） | 13.7/13.3/13.6 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.126 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ28-1 | 20221125 dYQ28-2 |  | 20221125 dYQ28-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 70 | 75 |  | 69 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 0 | 0 |  | 0 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 43 | 45 |  | 44 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 3234 | 3350 |  | 3209 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 9.4 | 9.7 |  | 9.3 |  | / | / |
| 硫酸雾排放浓度 | mg/m³ |  |  |  |  |  |  | / |
| 硫酸雾排放速率 | kg/h |  |  |  |  |  | ×10-2 | / |

表2-36   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA007晶种制备与漂白工序尾气排气筒（29#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月30日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 20 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |
| 废气含湿量（%） | 12.1/12.3/12.2 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.071 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ29-1 | 20221125 dYQ29-2 |  | 20221125 dYQ29-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 275 | 258 |  | 238 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 370 | 370 |  | 390 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 34.8 | 33.9 |  | 33.5 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 3629 | 3514 |  | 3379 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 17.8 | 17.2 |  | 16.5 |  | / | / |
| 氯化氢排放浓度 | mg/m³ | 13.1 | 12.3 |  | 12.8 |  | 12.7 | / |
| 氯化氢排放速率 | kg/h | 4.75×10-2 | 4.32×10-2 |  | 4.32×10-2 |  | 4.46×10-2 | / |

表2-37   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA008煅烧尾气排气筒1#（30#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月29日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 60 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |
| 废气含湿量（%） | 13.9/13.7/13.5 |  |  | O2（%） |  |  |  | 15.5/15.6/ 15.9 |
| 排气筒断面积（㎡） | 1.13 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ30-1 | 20221125 dYQ30-2 |  | 20221125 dYQ30-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 74 | 80 |  | 78 |  | / | / |
| 静压 | Pa | -30 | -30 |  | -30 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 48 | 47 |  | 46 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 29486 | 30764 |  | 30482 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 9.8 | 10.1 |  | 10.0 |  | / | / |
| 硫酸雾排放浓度 | mg/m³ |  |  |  |  |  |  | / |
| 硫酸雾排放速率 | kg/h |  |  |  |  |  |  | / |

表2-38   有组织废气监测结果

| 采样地点 | DA009煅烧尾气排气筒2#（31#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月29日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 60 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |
| 废气含湿量（%） | 13.9/13.7/13.7 |  |  | O2（%） |  |  |  | 15.0/14.6/ 14.9 |
| 排气筒断面积（㎡） | 1.13 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ31-1 | 20221125 dYQ31-2 |  | 20221125 dYQ31-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 1558 | 143 |  | 162 |  | / | / |
| 静压 | Pa | -20 | -10 |  | -20 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 48 | 49 |  | 48 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 432114 | 41127 |  | 43840 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 14.2 | 13.6 |  | 14.4 |  | / | / |
| 硫酸雾排放浓度 | mg/m³ |  |  |  |  |  |  | / |
| 硫酸雾排放速率 | kg/h |  |  |  |  |  |  | / |

表2-39 有组织废气监测结果

| 采样地点 | 包膜废气排气筒（32#） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022年11月29日 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 16 |
| 工况负荷（%） | 100 |  |  | 皮托管系数 |  |  |  | 0.84 |
| 废气含湿量（%） | 9.7/10.1/10.0 |  |  | O2（%） |  |  |  | / |
| 排气筒断面积（㎡） | 0.096 | 过量空气系数 |  | / |  | 除尘效率（%） |  | / |
| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20221125 dYQ32-1 | 20221125 dYQ32-2 |  | 20221125 dYQ32-3 |  | 均值 | 备注 |
| 动压 | Pa | 83 | 75 |  | 72 |  | / | / |
| 静压 | Pa | 30 | 20 |  | 60 |  | / | / |
| 废气温度 | ℃ | 11.2 | 11.1 |  | 10.2 |  | / | / |
| 标干流量 | m³/h | 2889 | 2730 |  | 2676 |  | / | / |
| 废气流速 | m/s | 9.5 | 9.0 |  | 8.8 |  | / | / |
| 硫酸雾排放浓度 | mg/m³ |  |  |  |  |  |  | / |
| 硫酸雾排放速率 | kg/h |  |  |  |  |  |  | / |

3噪声监测

3.1监测项目

工业企业厂界噪声。

3.2监测点位

东厂界外1米1#、南厂界外1米2#、西厂界外1米3#。

3.3监测频次

昼、夜间各1次，监测1天。

3.4监测方法及依据见表3-1

表3-1   监测方法及依据

| 样品类别 | 分析项目 | 监测方法及依据 |
| --- | --- | --- |
| 噪 声 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

3.5监测结果见表3-2

表3-2   噪声监测结果

| 监测日期 | 采样地点 | 监测时间 |  | 样品编号 | 噪声值 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.25 | 东厂界外1米1# | 昼间 | 8:02~8:05 | 20221125dZ01-1 | 58.5 |
|  |  | 夜间 | 22:04~22:07 | 20221125dZ01-2 | 48.5 |
|  | 南厂外1米界2# | 昼间 | 8:15~8:18 | 20221125dZ02-1 | 58.1 |
|  |  | 夜间 | 22:16~22:19 | 20221125dZ02-2 | 47.5 |
|  | 西厂界外1米3# | 昼间 | 8:32~8:35 | 20221125dZ03-1 | 58.9 |
|  |  | 夜间 | 22:27~22:30 | 20221125dZ03-2 | 46.7 |
| 监测条件 | 天气：晴；温度（℃）：10.2~17.1；风速（m/s）：1.8~2.1 |  |  |  |  |

注：主要声源为生产噪声。

4监测点位平面示意图

图1   监测点位平面示意图

图例说明：★污水监测点位 ○无组织废气监测点位 ◎有组织废气监测点位 ▲噪声监测点位 N 其它企业 ◎18# 硫磺制酸 原矿粉碎 ◎19# ◎20# ◎5# ◎6# 酸解沉降工段 ◎7# ◎8# ◎9# 17#◎ 16#◎ ◎30# 煅烧 ◎31# ◎21# ◎22# 后 处 理 ◎14# ◎10# ◎12# 15#◎ 11#◎ 13#◎ 办公区 G310 污水处理厂 ★1# 天永路 河流 门 门 ◎24# ◎32# ◎28# 水解工段 废酸浓缩 ◎23# ◎29# 均质调节 ◎25# 危废库 26#◎ ◎27# ▲1# ▲2# 3#▲ 1#○ ○2# ○3# ○4# 西风

**报告结束**